网络安全等级保护基本要求

安全通信网络

测评指导书

（安全通用要求）

(三级)

（征求意见稿）

2024年09月

版本说明

| 版本号 | 修订内容（附条款号） | 修订时间 | 编制人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 征求意见稿 |  |  |  |

使用说明

- 适用于对安全通信网络进行测评。

| 行号 | 控制点 | 安全要求 | 测评方法 | 预期结果或主要证据 | 符合判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 网络架构 | a）应保证网络设备的业务处理能力满足业务高峰期需要； | - 访谈网络管理员业务高峰时期为何时，询问采用何种手段对主要网络设备的运行状态进行监控； - 核查网络拓扑图，确认关键边界、关键链路涉及到的网络设备、安全设备； - 核查关键网络设备CPU以及内存的使用情况，查看类似如下配置（华为、H3C）： # display cpu-usage或【dis cpu】 Slot 1 CPU 0 CPU usage: 6% in last 5 seconds 13% in last 1 miniute 10% in last 5 miniutes # display memory-usage或【dis memory】 System Total Memory Is: 2470445056 bytes Total Memory Used Is: 352589056 bytes Memory Using Percentage Is: 14% （锐捷、思科）： # sh cpu CPU Using Rate Information CPU utilization in five seconds: 15.50% CPU utilization in one minute: 10.70% CPU utilization in five minutes: 11.10% #后面还有好多进程信息不用管 # sh mem System Memory: 889180KB total, 674268KB used, 214912KB free, 75.8% used rate #后面还有好多进程信息不用管 注：设备的品牌、版本不同具体输出会有一定差异，但一般都包括Used Rate、Memory Using Percentage（使用率）、FreeRatio（空闲率）等参数，如果没有的话可以用总数和占用数除一下 - 核查关键安全设备CPU及内存的使用情况： 登录到设备控制台，在控制台首页或运行状态等页面查询当前CPU和内存占用率 - 核查设备运行时间，设备在线时间在近期有重启可询问原因是否为因设备处理能力不足而宕机 （华为、H3C）： # display version H3C S5560S-28S-SI uptime is 22 weeks, 5 days, 19 hours, 53 minutes （锐捷、思科）： # sh ver System description : RG-NSE System start time : 2024-07-26 17:55:28 - 核查关键安全设备运行时间，设备在线时间在近期有重启可询问原因是否为因设备处理能力不足而宕机： 登录到设备控制台，在控制台首页或运行状态等页面查询当前运行时长 | - 近期未出现过网络设备宕机或性能不足引起的服务水平降低或业务中断； 如有明确的高峰时段可例举 - 主要网络和安全设备在业务高峰期的CPU、内存使用率不超过70%。 可例举部分关键网络设备、安全设备的CPU、内存占用情况 | 1、2均符合 |  |
|  |  | b）应保证网络各个部分的带宽满足业务高峰期需要； | - 访谈网络管理员业务高峰时期为何时，高峰时带宽占用多少，询问采用何种手段对主要网络设备的运行状态进行监控，是否在相关设备上启用QoS或流控配置，对网络各个部分进行带宽分配； - 核查关键安全设备带宽的使用情况： 登录到设备控制台，在控制台首页或运行状态等页面查询当前出口带宽占用率 - 对于内部网络性能需求较大的系统，访谈并核查网络内部链路带宽，如1Gb、10Gb、40Gb等； - 如配置QoS，则核查接口的流量控制情况（华为、H3C）： # dis cu qos policy http classifier rd_http behavior rd_http classifier mkt_http behavior mkt_http interface GigabitEthernet1/0/2 qos apply policy http inbound （锐捷、思科）：核查配置中是否存在QoS相关配置 # sh run | - 各通信链路（边界以及核心链路）高峰流量均不大于其带宽的70%； - 网络内部链路带宽为【10Gb】，可以满足内部数据交换需求； - 在关键节点设备配置QoS、流控策略，对关键业务系统的带宽进行控制。 | 1、2符合 | 配QoS的不太常见，流量监控很多单位也没，一般在高峰时段查看带宽峰值符合即可 |
|  |  | c）应划分不同的网络区域，并按照方便管理和控制的原则为各网络区域分配地址； | - 核查拓扑图、访谈网络管理员网络区域的划分情况，VLAN看2，防火墙看3，工控看4； - 登录核心交换机或其他划分网络区域的设备，检查网段和VLAN划分情况： （华为、H3C）： # dis cu vlan 100 description fuwuqi vlan 101 description cunchu vlan 102 description guanli …… interface Vlanif100 description fuwuqi ip address 192.168.100.254 255.255.255.0 # interface Vlanif101 description cunchu ip address 192.168.101.254 255.255.255.0 # interface Vlanif102 description guanli ip address 192.168.102.254 255.255.255.0 …… interface GigabitEthernet1/2/0/10 port link-type access port default vlan 101 port-mirroring to observe-port 1 inbound port-mirroring to observe-port 1 outbound # interface GigabitEthernet1/2/0/11 port link-type access port default vlan 101 port-mirroring to observe-port 1 inbound port-mirroring to observe-port 1 outbound （锐捷、思科）： # sh run 暂不举例，配置格式类似 - 对于很小型的网络，会在边界设备，比如防火墙直接进行区域划分 核查防火墙的“接口”配置，是否为不同的物理网口划分了安全域，是否为不同物理网口配置了IP地址 - 工控网络常见划分网络区域，且每个区域间不进行数据交互，或通过网闸、防火墙等进行隔离。 | - 已划分了不同的网络区域； - 已为各个网络区域划分了不同的VLAN并分配了地址； - 不同的网络区域间不连接或通过技术手段进行隔离。 | 1、2符合或1、3符合 | 现在偶见生产环境应用VXLAN技术，也可在配置中查看，可以通俗的理解为虚拟交换机，隔离程度比VLAN更高 |
|  |  | d）应避免将重要网络区域部署在边界处，重要网络区域与其他网络区域之间应采取可靠的技术隔离手段； | - 查看设备实际部署情况，是否与拓扑图一致； - 检查重要网络区域是否未部署在网络边界处；网络区域边界处是否部署了安全防护措施； - 核查重要网络区域与其他网络区域之间，例如应用系统区、数据库系统区等区域的VLAN划分情况和ACL配置情况（见访问控制相关内容） | - 网络拓扑图与实际网络运行环境一致； - 重要网络区域未部署在网络边界处； - 在重要网络区域与其他网络区域之间部署了访问控制设备实现了技术隔离。 | 1-3均符合 | 重要网络区域一般主要关注服务器区 |
|  |  | e）应提供通信线路、关键网络设备和关键计算设备的硬件冗余，保证系统的可用性。 | - 查看网络拓扑图核对关键边界通信线路是否具有冗余； - 查看网络拓扑图核对关键内部链路是否具有冗余； - 查看网络拓扑图核对关键网络设备、安全设备是否冗余部署； - 查看网络拓扑图核对关键服务器是否冗余部署。 | - 关键通信线路已具备冗余； - 关键网络和安全设备热冗余部署； - 关键服务器热冗余部署。 | 1-3均符合 | 这里汇总安全计算环境中各类测评对象的【数据备份恢复c】的核查结果，冷备的部分符合 |
|  | 通信传输 | a）应采用校验技术或密码技术保证通信过程中数据的完整性； | - 核查是否采用SSH、HTTPS等协议对网络设备、安全设备进行维护； - 核查是否采用SSH、启用SSL的RDP协议对服务器操作系统进行维护； - 核查是否采用HTTPS协议访问应用系统； - 如应用系统未采用HTTPS协议，应核查是否采用可证实的完整性保护方法，如互联网访问应用时需要VPN连接。 | - 采用SSH、HTTPS协议对网络设备、安全设备进行维护； - 采用SSH、启用SSL的RDP协议对服务器操作系统进行维护； - 采用HTTPS协议访问应用系统； - 如未采用HTTPS，但使用VPN建立加密通道后访问应用系统。 | 1-3均符合或1、2、4符合 | 这里汇总安全计算环境中各类测评对象的【数据完整性a】的核查结果 |
|  |  | b）应采用密码技术保证通信过程中数据的保密性。 | - 核查是否采用SSH、HTTPS等协议对网络设备、安全设备进行维护； - 核查是否采用SSH、启用SSL的RDP协议对服务器操作系统进行维护； - 核查是否采用HTTPS协议访问应用系统； - 如应用系统未采用HTTPS协议，应核查是否采用可证实的保密性保护方法，如互联网访问应用时需要VPN连接。 | - 采用SSH、HTTPS协议对网络设备、安全设备进行维护； - 采用SSH、启用SSL的RDP协议对服务器操作系统进行维护； - 采用HTTPS协议访问应用系统； - 使用VPN建立加密通道后访问应用系统。 | 1-3均符合或1、2、4符合 | 这里汇总安全计算环境中各类测评对象的【数据保密性a】的核查结果 |
|  | 可信验证 | a）可基于可信根对通信设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和通信应用程序等进行可信验证，并在应用程序的关键执行环节进行动态可信验证，在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。 | 1)应核查是否基于可信根对设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和关键应用程序等进行可信验证 2)应核查是否在应用程序的关键执行环节进行动态可信验证 3)应测试验证当检测到设备的可信性受到破坏后是否进行报警 4)应测试验证结果是否以审计记录的形式送至安全管理中心 | 未基于可信根对系统引导程序、系统程序、重要配置参数和计算应用程序等进行可信验证。 | 不符合 |  |