网络安全等级保护基本要求

安全计算环境-H3C网络设备

测评指导书

（安全通用要求）

(三级)

（征求意见稿）

2024年09月

版本说明

| 版本号 | 修订内容（附条款号） | 修订时间 | 编制人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 征求意见稿 |  |  |  |
|  | 调整可信验证、数据备份恢复b | 20250516 |  |  |

使用说明

- 适用于对H3C网络设备的测评，包括路由器、交换机；

- 基于系统版本7.1.070的VSR1000路由器及华为设备的测评日志构建和验证，其他版本、型号的新华三交换机、路由器会存在具体配置的细微差别，但查询方法均相同；

- 特别老的华三交换机核查方法与华为相同；

- 全部命令和核查需要以level-15或network-admin权限执行。

| 行号 | 控制点 | 安全要求 | 测评方法 | 预期结果或主要证据 | 符合判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 信息收集 | - 查看网络设备型号及版本： # dis version H3C Comware Software, Version 7.1.064, Release 1362P12 Copyright (c) 2004-2023 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved. H3C VSR1000 uptime is 0 weeks, 2 days, 4 hours, 59 minutes 第一行Comware为操作系统名称、7.1.064为版本号、1362P12为子版本号 第三行H3C VSR1000为品牌、型号 - 记录SSH连接的IP地址，如通过串口连接且未配置管理地址的记录本地管理。 | - 记录网络设备型号及版本； 如：H3C VSR1000 Comware V7.1.064 - 记录网络设备IP地址。 |  | 该项不用写在结果记录表，自建资产表或其他方式记录 |
|  | 身份鉴别 | a）应对登录的用户进行身份标识和鉴别，身份标识具有唯一性，身份鉴别信息具有复杂度要求并定期更换； | - 核查用户在登录时是否采用了身份签别措施； 会碰到设备只通过串口管理，只有口令没有用户名的情况 - 核查用户列表，检查是否存在空口令账户、是否存在重名账户： # display current-configuration local-user admin class manage password hash $h$6$EEJPAAT1mgUQoOc0$3vD1V4DEm+ms7qOz3NUd62mvmWnCWr4x5G4MUiNM9m6MG5JQNLULtaJ1yJ5NG5IlpN6UrpxVVf+FLam6xX83FQ== service-type https ssh terminal authorization-attribute user-role network-admin 注意：在启用password-control enable后dis cu不显示local-user的password加密串，核查是否启用首次登录时修改口令： # dis password-control Password change: Enabled (first login) 如启用，首次登录时必需设置符合安全策略的口令，可认为没有空口令账户； 如未启用，需在征得业主方同意后执行【undo password-control enable】关闭password-control enable再进行空口令账户的核查，并在核查完成后执行【password-control enable】重新开启 - 检查是否配置口令强度和定期更换策略： # display password-control Password control: Enabled (device management users) Enabled (network access users) Password aging: Enabled (90 days) Password length: Enabled (10 characters) Password composition: Enabled (2 types, 1 characters per type) Password history: Enabled (max history records:4) - 核查实际使用的口令是否具有复杂度要求并定期更换 | - 采用了必要的措施对登录系统的用户进行了身份鉴别；如用户名+口令、用户名+密钥或其他方式； - 用户标识具有唯一性，设备中不存在同名账户； - 设备中不存在空口令用户，不存在password值为空的用户； - 已配置用户鉴别信息的复杂度要求（原则上不低于8位，四种元素至少两种）； - 已配置用户鉴别信息定期更换策略，如Password aging:Enabled (90 days)。 - 管理员已定期更换口令，且口令强度符合要求。 | 1-6均符合 | 定期更换口令策略没有确切的书面要求，目前采纳金标不超过6个月的要求 需要Password control:Enabled策略才生效 有的设备区分不同用户类型，至少需要Enabled (device management users) con、aux为本机串口连接，一般只配置连接口令没有帐户，原则上应该设置口令，实际不强求，毕竟拿到物理权限就啥都有了 User account idle time是账户闲置后禁用的天数，不是口令过期天数 |
|  |  | b）应具有登录失败处理功能，应配置并启用结束会话、限制非法登录次数和当登录连接超时自动退出等相关措施； | - 查看是否存在登录失败处理配置： # display password-control Password control: Enabled (device management users) Enabled (network access users) Maximum login attempts: 3 Action for exceeding login attempts: Lock user for 1 minutes - 输入display current-configuration命令,查看是否存在空闲超时时间： # display current-configuration idle-timeout 15 0 #表示15分0秒 | - 启用了登录失败处理功能，登录失败达到一定次数后将账户锁定（不大于10次，不少于1分钟）； - 配置了连接超时自动退出功能，超时时间不大于30分钟。 | 1-2均符合 | 需要Password control:Enabled策略才生效 默认登录失败3次后断开连接但不锁定不符合要求 根据产品手册，部分设备idle-timeout缺省值10分钟，未见配置的话可以等10分钟看看 |
|  |  | c）当进行远程管理时，应采取必要措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听； | - 查看是否存在如下类似配置: # display current-configuration ssh server enable sftp server enable undo telnet server enable undo ftp server enable undo ip http server enable 仅使用SSH，且已禁用telnet、HTTP等不安全协议。 | 1）采用SSH、HTTPS等加密或其他的安全方式进行远程管理。 | 1符合 | 当ssh、telnet等远程协议均被禁用，使用串口线直接连接设备时不适用 stelnet = ssh 部分设备默认telnet、http禁用的，可能不显示undo命令 |
|  |  | d）应采用口令、密码技术、生物技术等两种或两种以上组合的鉴别技术对用户进行身份鉴别，且其中一种鉴别技术至少应使用密码技术来实现。 | 1）访谈身份鉴别过程采用哪几种鉴别技术，并查看管理员登录过程验证； 2）检查鉴别机制中是否采用了密码技术，如调用了密码机或采取SM1- SM4等算法 | 1）同时采用两种或两种以上组合的鉴别方式对用户身份进行鉴别； 2）其中一种方式采用密码技术。 | 1-2均符合 | 交换机本身一般不支持，默认不符合； 当采用RADIUS服务器进行身份鉴别，且服务器支持双因子，且禁用本机账号登录时根据实际情况判断。 |
|  | 访问控制 | a）应对登录的用户分配账户和权限； | - 核查用户账户和权限设置情况，存在如下类似配置: # display current-configuration local-user auditor class manage service-type ssh authorization-attribute user-role security-audit # local-user netadmin class manage service-type ssh authorization-attribute user-role network-admin # local-user netoper class manage service-type ssh authorization-attribute user-role network-operator # local-user gujinqing class manage service-type ssh authorization-attribute user-role level-10 访谈各帐户权限是否与相关管理人员职位相对应。 - 核查设备中是否在匿名、默认账户，可管理交换机一般没有默认账户，账户均为后期建立，人们会习惯于建立一个叫admin的账户，但是这个很容易猜测，就算他默认账户吧。 网络设备一般需要远程管理，也没有su机制，无法限制默认账户的远程权限。 | - 已对登录的用户分配了账户； - 各帐户权限设置与实际业务需求一致； - 设备中不存在匿名、默认账户，或已对其使用进行了管控。 | 1-3均符合 | 通常网络设备权限用0-15表示，0表示访客，15表示全部权限，并不具备按角色划分权限的能力，实际具有相应账户且对15权限的账户使用进行管控即可 比较新的华三设备具有角色功能 |
|  |  | b）应重命名或删除默认账户，修改默认账户的默认口令； | - 查看是否存在默认帐户； # 命令同上 - 若存在默认帐户，访谈管理是否修改默认口令，查看登录过程验证。 | - 已重命名默认账户、禁用或删除默认账户； - 修改了默认帐户的默认口令。 | 1或2符合 | 如只修改了口令则只记录修改口令的情况。 |
|  |  | c）应及时删除或停用多余的、过期的账户，避免共享账户的存在； | - 核查设备中存在的账户，询问各账户的用途，确认账户是否属于多余的、过期的账户，比如调岗后未禁用或删除原使用账户。 #命令同上 - 访谈网络管理员是否存在不同管理员使用同一账户的情况。 | - 不存在多余或过期账户； - 不存在共用账户。 | 1-2均符合 |  |
|  |  | d）应授予管理用户所需的最小权限，实现管理用户的权限分离； | - 访谈管理员，是否进行角色划分，是否合理设置各管理人员的访问权限，如：分为安全员、审计员、操作员三个角色，并设置对应的权限，这些账户是否由不同人员使用。 #命令同上 - 核查设备中是否存在超级管理员账号，超级管理员账号的使用是否受到限制。 | - 已合理划分角色，并合理分配了账户权限，这些账户由不同的人使用（如安全员、审计员、操作员）； - 已禁用超级管理员账号或超级管理员账号的使用受到管控。 | 1-2均符合 | 通常网络设备权限用0-15表示，0表示访客，15表示全部权限，并不具备按角色划分权限的能力，实际具有相应账户且对15权限的账户使用进行管控即可 比较新的华三设备具有角色功能 |
|  |  | e）应由授权主体配置访问控制策略，访问控制策略规定主体对客体的访问规则； | - 访谈是否指定特定管理员对访问控制策略进行配置； - 访谈前一要求项中各账户的访问控制策略是否与安全策略一致； - 尝试登录不同账户，核对访问控制策略是否有效。 | - 已指定特定的管理员对访问控制策略进行配置； - 访问控制策略与安全策略一致； - 访问控制策略有效控制了主体对客体的访问。 | 1-3均符合 | 一般见不到成文的安全策略，安全策略的配置与访谈结果一致即可 |
|  |  | f）访问控制的粒度应达到主体为用户级或进程级，客体为文件、数据库表级； | / | 设备的访问控制粒度已达到主体为用户级，客体为设备中的各类功能及资源。 | 默认符合。 |  |
|  |  | g）应对重要主体和客体设置安全标记，并控制主体对有安全标记信息资源的访问。 | / | 未提供对重要主体和客体设置安全标记的功能。 | 默认不符合 |  |
|  | 安全审计 | a）应启用安全审计功能，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计； | - 核查日志开启情况： # display info-center Information Center: Enabled Console: Enabled Monitor: Enabled Log host: Enabled 192.168.10.251, port number: 514, host facility: local7 - 询问并查看是否部署了堡垒机等第三方审计工具，如部署则核查其审计范围。 | - 开启了日志审计功能； - 对重要的用户行为和重要安全事件进行了审计。 - 如部署了堡垒机或其他审计方式，则记录其审计范围是否包含被测对象。 | 1-2均符合 |  |
|  |  | b）审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息； | - 设备日志默认符合记录要求： # dis logbuffer %May 23 15:34:48:597 2024 kcit-sw-5560 SHELL/5/SHELL_LOGOUT: admin logged out from 172.16.3.91. - 输入dis clock，查看系统时间，对当前时间对比是否正确： 14:09:38 Beijing Mon 05/27/2024 Time Zone : Beijing add 08:00:00 - 如果部署了堡垒机等第三方审计工具，则:查看审计记录是否包括日期、时间，类型、主体标识、客体标识、主体对客体的操作和结果。 | - 审计记录包括事件的日期、时间、主机名、事件类型、事件内容等信息； - 设备时间与当前北京时间一致。 - 如部署了堡垒机或其他审计方式，则记录其审计记录包含的内容。 | 1-2均符合 |  |
|  |  | c）应对审计记录进行保护，定期备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等； | - 核查日志是否通过syslog协议外发备份： # display info-center Information Center: Enabled Console: Enabled Monitor: Enabled Log host: Enabled 192.168.10.251, port number: 514, host facility: local7 - 核查日志是否通过SNMP trap方式外发备份： # dis cu snmp-agent target-host trap address udp-domain 192.198.1.15 vpn-instance vpn-default params securityname public v2c - 如果1或2配置符合，则登录相关设备查看设备的日志是否正常收集； - 核查日志保存时间是否达到六个月； - 如部署堡垒机等第三方审计系统，应核普通操作员是否可对审计记录进行操作及审计记录保存时间是否可达到六个月。 系统或设备（含备份设备）上线未达6个月，如采取的审计措施能保证日志存储达6个月及以上，则判定为符合。 系统或设备（含备份设备）上线超过6个月，当前可见的日志未达到6个月，但采取的审计措施能保证日志存储达6个月及以上，则判定为不符合，不判高风险。 | - 部署了日志审计系统、网管平台等对审计记录进行收集保存； - 审计记录留存时间满足6个月要求 - 每天对审计记录进行备份，且具有6个月的备份记录； - 如部署堡垒机等第三方审计系统，核查其中保存的日志是否达到六个月。 | 1-2符合或3符合 | 交换机、路由器一般不具备在本机大量保存日志的能力，需要将日志外发备份； 手工备份日志缺乏可操作性，姑且一写，如果谁说手工备份的，必需仔细核查备份是否满足需求。 |
|  |  | d）应对审计进程进行保护，防止未经授权的中断。 | - 询问是否严格限制超级管理员、审计员权限，使用非超级管理员、审计员权限用户关闭审计功能，查看是否成功； - 访谈并核查是否对超级管理员账户的使用进行了管控； - 如部署第三方审计系统，则访谈及核查对其审计进程的保护情况，非审计员账户不能对审计进程进行操作。 | - 非超级管理员或审计员权限不能对审计功能进行配置； - 已对超级管理员权限的使用进行了管控； - 如部署有第三方审计工具，非审计员权限不能结束审计进程。 | 1-2均符合 | 主要还是考虑15权限账户的管控情况 |
|  | 入侵防范 | a）应遵循最小安装的原则，仅安装需要的组件和应用程序； | / | 已遵循最小安装的原则，仅安装需要的组件和应用程序。 | 默认符合 |  |
|  |  | b）应关闭不需要的系统服务、默认共享和高危端口； | - 核查是否已经关闭不必要服务,例如： # dis cu undo ip http enable undo ftp server enable undo telnet server enable - 核查是否已关闭不必要的端口： #默认没有打开端口，直须注意是否有enable但又没有相关配置的服务 acl advanced 3000 rule 0 permit tcp destination-port eq 22 rule 5 deny tcp destination-port eq pop3 rule 10 deny tcp destination-port eq smtp rule 15 deny tcp destination-port eq www rule 20 deny tcp destination-port eq 443 interface GigabitEthernet1/0 port link-mode route ip address 192.168.208.55 255.255.255.0 packet-filter 3000 inbound | - 已关闭非必要的系统服务； - 已禁用非必要的端口。 | 1-2符合 | 实际有很多，只列常见风险比较。高的 不知为啥虚拟设备会默认开几个端口 |
|  |  | c）应通过设定终端接入方式或网络地址范围对通过网络进行管理的管理终端进行限制； | - 查看配置信息中存在ACL配置，并已将ACL应用到端口或服务: # dis cu acl basic 2000 description SSH rule 0 permit source 34.2.0.1 0 rule 1 permit source 34.2.0.2 0 rule 2 permit source 34.3.6.149 0 rule 3 permit source 34.3.6.153 0 ssh server enable ssh user admin service-type stelnet authentication-type password ssh server acl 2000 这两段在配置文件里面实际可能离得很远，根据acl号找一找 - 访谈网络管理员，ACL策略中的IP地址为管理终端或堡垒机等特定终端。 | - 仅允许管理终端或堡垒机远程登录设备。 | 1符合 | 如限制到网段，地址限制范围较大，则部分符合 ACL可以应用到物理端口、VlanIF、服务、vty |
|  |  | d）应提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的内容符合系统设定要求； | / | 根据 GB/T 28448-2019《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》，该测评单元的测评对象不包括网络设备，此项不适用。 | 不适用 |  |
|  |  | e）应能发现可能存在的已知漏洞，并在经过充分测试评估后，及时修补漏洞； | - 查看业主方自查的漏洞扫描报告或通过第三方检查的漏洞检测报告，是否定期开展漏洞扫描工作； - 访谈系统有无漏洞测试环境，补丁更新的机制和流程加何； - 是否对已发现的高风险漏洞进行了修复； - 开展漏洞扫描，核查设备中是否存在高风险漏洞。 | - 具有及时、全面发现漏洞的机制，如定期进行漏洞扫描。 - 不存在高风险漏洞或对发现的漏洞在经过测试评估后进行修补。 - 在测评过程中进行漏洞扫描未发现高危漏洞。 | 1-3均符合 |  |
|  |  | f）应能够检测到对重要节点进行入侵的行为，并在发生严重入侵事件时提供报警。 | / | 该测评项针对入侵防御系统或具有相应功能系统上实现入侵防护，对网络设备测评不适用。 | 不适用 |  |
|  | 可信验证 | a）可基于可信根对计算设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和应用程序等进行可信验证，并在应用程序的关键执行环节进行动态可信验证，在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。 | / | - 已基于可信根对计算设备的系统引导程序、系统程序，重要配置参数和应用程序等进行可信验证； - 已在应用程序的关键执行环节进行动态可信验证； - 当检测到计算设备的可信性受到破坏后可以进行报警； - 验证结果以审计记录的形式送至安全管理中心。 | 1-4均符合 | 默认不符合 |
|  | 数据完整性 | a）应采用校验技术或密码技术保证重要数据在传输过程中的完整性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据、重要审计数据、重要配置数据、重要视频数据和重要个人信息等； | - 核查是否仅使用SSH、HTTPS等安全协议对设备进行管理: # dis cu ssh server enable sftp server enable undo telnet server enable undo ftp server enable undo ip http server enable 仅使用SSH，且已禁用telnet、HTTP等不安全协议。 | - 采用SSH、HTTPS等加密协议通信或其他的安全方式进行远程管理。 | 1符合 | HTTPS可以，不过一般没人用 |
|  |  | b）应采用校验技术或密码技术保证重要数据在存储过程中的完整性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据、重要审计数据、重要配置数据、重要视频数据和重要个人信息等。 | - 询问管理员，是否采用校验技术或密码技术保证设备鉴别数据、配置数据在存储过程中的完整性。（常见网络和安全设备不具备完整性校验功能，如：路由器、交换机、防火墙）； - 如使用了完整性校验工具或进行了安全加固，可修改设备中保存的鉴别数据、配置数据，核查设备是否能够检测到鉴别数据、配置数据被修改的情况。（涉及修改操作必须得到用户允许）。 | - 系统采用校验技术或密码技术保证了鉴别数据、配置数据在存储过程中的完整性； - 修改保存的设备鉴别数据、配置数据后，设备能够检测到鉴别数据、配置数据被修改的情况并发出提示信息。 判符合需要提供可以辨识特定测评对象具体配置的截图、照片、日志、pacp文件至少一项备查，要求等同密评。 | 1-2均符合 | 默认不符合 |
|  | 数据保密性 | a）应采用密码技术保证重要数据在传输过程中的保密性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据和重要个人信息等； | - 核查是否仅使用SSH、HTTPS等安全协议对设备进行管理: # dis cu ssh server enable sftp server enable undo telnet server enable undo ftp server enable undo ip http server enable 仅使用SSH、HTTPS等安全协议，且已禁用telnet、HTTP等不安全协议。 | - 采用SSH、HTTPS等加密协议通信或其他的安全方式进行远程管理。 | 1符合 |  |
|  |  | b）应采用密码技术保证重要数据在存储过程中的保密性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据和重要个人信息等。 | - 核查用户口令是否明文保存： # dis cu local-user admin class manage password hash $h$6$w4epbfNrTYvLsr27$pYyErNlEidbQU6BMnkCweuZX7PWD7Jt9vTdaS+6wLH4Cr3XELXYldvasNieK0O6g7/7Mm1lboTGBSS8PjdnZOg== | - 用户口令经加盐后采用SHA-512算法进行散列运算后保存，可以保证鉴别数据在存储过程中的保密性。 | 1符合 | 比较新的华三交换机口令算法看起来和Linux差不多，具体资料待查 |
|  | 数据备份恢复 | a）应提供重要数据的本地数据备份与恢复功能； | - 访谈管理员，网络设备的重要配置数据的备份策略； - 访谈管理员是否对备份文件进行检验或测试。 | - 按照备份策略将重要配置文件进行了本地备份； - 对备份文件进行了完整性测试或恢复测试。 | 1-2均符合 | 交换机备份就是文本文件，和运行配置进行过一致性比对即认为符合要求。 |
|  |  | b）应提供异地实时备份功能，利用通信网络将重要数据实时备份至备份场地； | / | - 已采取异地实时备份措施，通过网络将重要配置数据实时备份至备份场地。 | 1符合 | 异地可能有，实时基本见不到 |
|  |  | c）应提供重要数据处理系统的热冗余，保证系统的高可用性。 | - 查看网络拓扑结构图，了解网络线路上交换机、路由器节点是否采用热备、集群等高可用技术。 | - 处理关键业务的网络设备（如核心交换机、服务器区交换机等、关键边界的路由器等）采取满足高可用的冗余方式，如采用热备、集群等方式。 | 1符合 | 对系统可用性没有影响的网络设备可不适用。 |