网络安全等级保护基本要求

安全管理中心

测评指导书

（安全通用要求）

(三级)

（征求意见稿）

2024年09月

版本说明

| 版本号 | 修订内容（附条款号） | 修订时间 | 编制人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 征求意见稿 |  |  |  |

使用说明

- 适用于对安全管理中心的测评。

| 行号 | 控制点 | 安全要求 | 测评方法 | 预期结果或主要证据 | 符合判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 系统管理 | a）应对系统管理员进行身份鉴别，只允许其通过特定的命令或操作界面进行系统管理操作，并对这些操作进行审计； | - 核查是否设置了系统管理员岗位； 如存在集中管理设备则执行2-4，如无则5-7 - 核查安全管理中心或堡垒机等具备集中管理功能的系统是否对系统管理员进行身份鉴别，是否建立专用账户； - 核查是否只允许系统管理员通过具备集中管理功能的系统中特定的命令或操作界面进行系统管理操作； - 核查是否对系统管理操作进行审计； - 如无具备集中管理功能的系统，则核查是否在各设备上为系统管理员创建专用账户； - 核查是否使用各设备、系统指定的方式进行管理； - 核查各设备的审计功能是否能对系统管理操作进行审计。 | - 设置了系统管理员岗位； - 已在具备集中管理功能的系统中为系统管理员建立了专用账户并进行身份鉴别； - 仅能通过集中管理系统对系统所有资产进行系统管理操作，包括：网络和安全设备、服务器、数据库等； - 集中管理系统能对系统管理操作进行日志记录； - 已在各类设备、系统中为系统管理员建立专用账户； - 使用各类设备、系统指定的方式进行管理； - 各类设备、系统能够对系统操作进行审计记录。 | 1-4均符合或1、5、6、7符合 |  |
|  |  | b）应通过系统管理员对系统的资源和运行进行配置、控制和管理，包括用户身份、系统资源配置、系统加载和启动、系统运行的异常处理、数据和设备的备份与恢复等。 | - 核查是否由系统管理员使用专用账户对系统的资源和运行进行配置、控制和管理,包括用户身份、系统资源配置、系统加载和启动，系统运行的异常处理、数据和设备的备份与恢复等。 | - 由系统管理员进行系统管理操作：对系统的资源和运行进行配置、控制和管理。 | 1符合 |  |
|  | 审计管理 | a）应对审计管理员进行身份鉴别，只允许其通过特定的命令或操作界面进行安全审计操作，并对这些操作进行审计； | - 核查是否设置了审计管理员岗位； 如存在集中审计设备则执行2-4，如无则5-7 - 核查安全管理中心或堡垒机、日志审计系统等具备集中审计功能的系统是否对审计管理员进行身份鉴别，是否建立专用账户； - 核查是否只允许审计管理员通过具备集中审计功能的系统中特定的命令或操作界面进行审计管理操作； - 核查是否对审计管理操作进行审计； - 如无具备集中管理功能的系统，则核查是否在各设备上为审计管理员创建专用账户； - 核查是否使用各设备、系统指定的方式进行管理； - 则核查各设备的审计功能是否能对系统管理操作进行审计。 | - 设置了审计管理员岗位； - 通过具备集中审计功能的系统中为系统管理员建立了专用账户并进行身份鉴别； - 仅能通过集中审计系统对系统所有资产进行审计管理操作； - 集中审计系统能对所有系统管理操作进行日志记录； - 已在各类设备、系统中为审计管理员建立专用账户； - 使用各类设备、系统指定的方式进行管理； - 各类设备、系统能够对系统操作进行审计记录。 | 1-4均符合或1、5、6、7符合 |  |
|  |  | b）应通过审计管理员对审计记录应进行分析，并根据分析结果进行处理，包括根据安全审计策略对审计记录进行存储、管理和查询等。 | - 核查是否由审计管理员对审计记录进行分析,并根据分析结果进行处理，包括根据安全审计策略对审计记录进行存储、管理和查询等。 | - 由审计管理员可以对审计记录进行存储、管理和查询等操作。 | 1符合 |  |
|  | 安全管理 | a）应对安全管理员进行身份鉴别，只允许其通过特定的命令或操作界面进行安全管理操作，并对这些操作进行审计； | - 核查是否设置了安全管理员岗位； 如存在集中管理设备则执行2-4，如无则5-7 - 核查安全管理中心或堡垒机等具备集中管理功能的系统是否对安全管理员进行身份鉴别，是否建立专用账户； - 核查是否只允许安全管理员通过具备集中管理功能的系统中特定的命令或操作界面进行安全管理操作； - 核查是否对安全管理操作进行审计； - 如无具备集中管理功能的系统，则核查是否在各设备上为安全管理员创建专用账户； - 核查是否使用各设备、系统指定的方式进行管理； - 核查各设备的审计功能是否能对系统管理操作进行审计。 | - 设置了审计管理员岗位； - 通过具备集中管理功能的系统对安全管理员的登录进行了身份鉴别； - 仅能通过集中管理系统对系统所有资产进行安全管理操作，包括：网络和安全设备、服务器、数据库等； - 集中管理系统能对安全管理操作进行日志记录； - 已在各类设备、系统中为安全管理员建立专用账户； - 使用各类设备、系统指定的方式进行管理； - 各类设备、系统能够对系统操作进行审计记录。 | 1-4均符合或1、5、6、7符合 |  |
|  |  | b）应通过安全管理员对系统中的安全策略进行配置，包括安全参数的设置，主体、客体进行统一安全标记，对主体进行授权，配置可信验证策略等。 | - 核查是否由安全管理员对系统中的安全策略进行配置，包括安全参数、主体、客体进行统一安全标记，对主体进行授权，配置可信验证策略等。 | - 由安全管理员可以配置安全策略有关的参数。 | 1符合 | 因无安全标记、可信验证，该条款默认部分符合 |
|  | 集中管控 | a）应划分出特定的管理区域，对分布在网络中的安全设备或安全组件进行管控； | - 核查是否划分了单独的网络区域用于部署安全设备和安全组件，如运维管理区、安全服务区、安全设备区； - 核查各个安全设备或安全组件是否集中部署在上述区域内； - 核查各个安全设备或安全组件的配置等管理是否均由上述区域内的运维终端进行统一管理。 | - 划分了专用的区域或网络用于安全管理； - 安全设备和安全组均部署于上述区域内； - 通过上述区域内的运维终端对安全设备和安全组件进行统一管理。 | 1、2符合或1、3符合 | 可以是网络连接的区域，如专门的管理网段，也可以是人为定义的逻辑区域 |
|  |  | b）应能够建立一条安全的信息传输路径，对网络中的安全设备或安全组件进行管理； | - 核查是否采用安全方式(如SSH、HTTPS 、IPSec VPN等)对安全设备或安全组件进行管理； - 核查是否使用独立的管理网络对安全设备或安全组件进行管理。 | - 使用专用管理网段对安全设备或安全组件进行带外管理的方式进行管理。 - 使用加密传输方式对安全设备或安全组件进行管理。 | 1或2符合 |  |
|  |  | c）应对网络链路、安全设备、网络设备和服务器等的运行状况进行集中监测； | - 核查是否部署了具备运行状态监测功能的系统或设备（如网管系统），能够对网络链路（连通性、带宽使用率等）、安全设备（cpu、内存使用率等）、网络设备（cpu、内存使用率等）和服务器（cpu、内存使用率等）等的运行状况进行集中监测 - 核查监测系统是否配置报警功能。 | - 部署了具备运行状态监测功能的综合网管系统，能够对网络链路（连通性、带宽使用率等）、安全设备（cpu、内存使用率等）、网络设备（cpu、内存使用率等）和服务器（cpu、内存使用率等）等的运行状况进行集中监测； - 能够依据阀值对异常状态进行实时报警，通过系统内消息、邮件、短信等方式通知到管理员。 | 1、2符合 | 由多个不同的系统分别实现监控也符合 |
|  |  | d）应对分散在各个设备上的审计数据进行收集汇总和集中分析，并保证审计记录的留存时间符合法律法规要求； | - 核查是否部署统一的集中安全审计系统,统一收集和存储各设备日志，如日志审计系统、数据库审计或日志服务器等； - 核查各个设备是否配置并启用了相关策略，将审计数据发送到上述集中安全审计系统中； - 核查审计记录的留存时间是否满足6个月要求； - 核查是否采用密码技术实现了审计数据传输过程中和存储过程中的完整性。 | - 部署了日志审计系统、数据库审计或日志服务器等集中审计系统； - 各个设备（网络和安全设备、服务器、终端、数据库、应用系统等）均启用了审计功能，并发送至上述设备统一保存； - 日志保存时间6个月以上； - 采用密码技术保证了审计数据传输过程中和存储过程中的完整性。 完整性判符合需要提供可以辨识特定测评对象具体配置的截图、照片、日志、pacp文件至少一项备查，要求等同密评。 | 1-4均符合 | 系统或设备（含备份设备）上线未达6个月，如采取的审计措施能保证日志存储达6个月及以上，则判定为符合。 系统或设备（含备份设备）上线超过6个月，当前可见的日志未达到6个月，但采取的审计措施能保证日志存储达6个月及以上，则判定为不符合，不判高风险。 |
|  |  | e）应对安全策略、恶意代码、补丁升级等安全相关事项进行集中管理； | - 核查是否能够对安全策略(如防火墙访问控制策略、入侵保护系统防护策略、WAF安全防护策略等)进行集中管理，如各安全设备品牌的管理系统； - 核查是否实现对操作系统防恶意代码系统及网络恶意代码设备的集中管理，如具有集中管理功能的杀毒软件； - 核查是否实现对操作系统的补丁升级进行集中管理，如WSUS服务器。 | - 部署了具备安全策略集中管理的设备，并进行安全策略配置管理； - 部署了统一管理的防恶意代码系统； - 部署了补丁服务器统一管理补丁升级。 | 1-3均符合 |  |
|  |  | f）应能对网络中发生的各类安全事件进行识别、报警和分析。 | - 核查是否部署了技术措施或设备（WAF、FW、IPS、IDS、态势感知、防毒墙、抗DDOS设备等）能够对各类安全事件（网络攻击、设备故障、服务性能下降、恶意代码攻击）进行识别、报警和分析； - 核查上述安全设备，是否具有短信、邮件、即时通讯等报警功能，并已合理配置，所设定的接收方式可正确接收到警报； - 核查监测范围是否覆盖网络所有关键网络节点或链路。 | - 部署了安全事件识别功能的系统或安全设备，对网络各类安全事件进行识别、报警和分析； - 配置了短信、邮件、即时通讯等报警功能，且可以正常报警； - 监测范围覆盖网络所有关键网络节点或链路。 | 1-3均符合 |  |